MODÜL 5

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞARET VE İŞARET LEVHALARI

Proje: 2013-1-BG1-LEO05-088722

Yazan:	CEEI-BURGOS

Ekim, 2014

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3

GÖRSEL İŞARETLER	4

İŞARET LEVHALARI	4

Şantiye çitleri	4

Tehlike seviyesine göre güvenlik renkleri	5

GÖRSEL İŞARETLER ŞÖYLE SINIFLANDIRILIR	6

1.	Tehlike işaretleri	6

2.	Yasaklama işaretleri	8

3.	Zorunluluk işaretleri	10

4.	İş güvenliği donanım işaretleri	11

5.	Yaygın ekipmanı işaretleri	13

IŞIK İŞARETLERİ	14

Işık işaretlerinin özellikleri ve gereklilikleri	14

SES İŞARETLERİ	15

Ses işaretlerinin özellikleri ve gereklilikleri	15

KOKU ALMA İŞARETLERİ	16

DOKUNMA LEVHASI	16

İŞARET TİPİ SEÇİMİ	16

Düşme, çarpışma ve darbe riski	16

El işaretleri	17

EK 1	20

# GİRİŞ

Yön işaretleri belirlenmiş yer ve zamanda risk varlığını gösterir.

İşyeri güvenliği ve risk yön işaretleri koşullarına yönelik minimum gereklilikler Konsey’in 24 Haziran 1992 tarihli Yönerge 92/58/EEC’de belirlenmiştir.  Her ülke, kendi ulusal kanunları içinde söz konusu yönergeyi aktarmaktan sorumluydu.

Genel olarak bir bireyin performansını etkileyen uyarıcı dizisidir. Belirli bir riske karşı nasıl tepki vermesini açıklayarak çalışanın, görevin yürütüleceği sırada karşılaşabildiği bir durumu gösterir. Bu, riski yok etmez; yani diğer tamamlayıcı teknikler riski hafifletmek için gereklidir.

Etkili yön işaretleri için çalışanlar doğru şekilde yorumlamak üzere yeterli eğitim almalıdır.

Bu bilgi “yenileyici” kurslarla periyodik olarak tazelenmelidir. İşaretler birçok şekilde çıkabilir ve duyulara göre sınıflandırılabilir:

# GÖRSEL İŞARETLER

Görsel işaretler şekiller ve renkler vasıtasıyla bilgi aktarırlar.  Görme yeteneği en gelişmiş duyularımızdan biridir ve böylelikle görsel güvenlik işaretler en çok kullanılanlardır. Şöyle ayırt edebiliriz:

# İŞARET LEVHALARI

Sembollü paneller riskler ve takip edilmesi gereken yönlerle ilgili bilgi verir. Etkili olmak için bilgi hızlı olmalı ve böylece işaret mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılması, kullanılması kolay olmalı. Bunun için mümkün olduğu kadar evrensel ve kolay tanınması eğilimi olan. Bu tür yol işaretleri zaman akışına karşı dayanıklı olmalı.

Renk işaretleri hemen ne tür bilgi aldığımızı belirtir. İşaret ilk bakışta görülebilmesi için yeteri kadar büyük olmalı ve K.K.485/1997, Ek 3’ün koşullarına uyumlu olmalı. İşaretler, iyi ışıklandırılmış yerlere uygun yükseklikte görüş alanı içinde görülebilir şekilde yerleştirilmelidir.

İşaret levhalarının etkisiz olmasından kaçınmak için işaretler birbirine çok yakın yerleştirilmemelidir.

İşaretler, gerekçeli durum daha fazla oluşmayacağı zaman kaldırılmalıdır.

## Şantiye çitleri

485/1997 nolu İspanyol Kraliyet Kararnamesi’ne istinaden şantiyelerin etrafı tamamen çevrilmeli ve usulen ana girişlere yetkisiz kişilerin girişini engellemek için “girilmez- sadece yetkili kişiler girebilir” yazıyı gösteren işaret levhaları yerleştirilmelidir.

Bu durum, işaretle göstermenin harekete geçirdiği durum devam ettiği sürece devam etmeli ve çevre ile farklı çalışma aşamalarında uyarlanmalıdır.

İşaret levhası örnekleri:

### Tehlike seviyesine göre güvenlik renkleri

| RENK | ANLAMI | GÖSTERGESİ |
| --- | --- | --- |
| KIRMIZI | Yasaklama işareti | Tehlikeli davranış |
|  | Tehlike Alarmı | Dur |
|  | Yangın ekipmanı ve malzemeleri | Yangın yeri ve tanımlama |
| SARI | Tehlike | Dikkat |
| MAVİ | Zorunluluk işareti | Zorunluluk koruma ekipmanı |
| YEŞİL | Acil durum işareti | Kapılar, çıkışlar, kaçış |
|  | Güvenli koşullar | Normale dönüş |

Karşıt renkler: Mümkün olduğu kadar daha net görülüp gerekli dikkati çekebilmesi için istenen önemi verir. Emniyet piktogramları renk dizisi ve farklı belirli karşıt renkler kullanılarak tasarlanır.

| RENK | KARŞIT RENK |
| --- | --- |
| KIRMIZI | BEYAZ |
| SARI | SİYAH |
| MAVİ | BEYAZ |
| YEŞİL | BEYAZ |

# GÖRSEL İŞARETLER ŞÖYLE SINIFLANDIRILIR

- Tehlike işaretleri

Şekli üçgendir. Siyah çerçeveler, sarı zeminde siyah piktogram.

DİKKAT

FORKLİFT ÇIKABİLİR

Tehlike işaretleri: Şekli üçgen olmalıdır. Piktogram,  siyah çerçeveli sarı zeminde (sarı zemin, işaretin en az %50si kadardır)  siyah olacaktır.

İstisna olarak, yol trafik kuralı için kullanılan diğer benzer işaretlerle karışmaması için “zararlı ve tahriş edici maddeler”e yönelik işaretin zemini sarı yerine turuncu olacaktır.

| RENK |  |  | GÜVENLİK İŞARETİ | ANLAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMBOL | GÜVENLİK | KARŞIT |  |  |
| Siyah | Sarı | Siyah |  | Alev alabilir riski |
| Siyah | Sarı | Siyah |  | Patlama riski |

Alev alabilir             Patlayabilir                Tehlikeli kimyasallar            Aşındırıcı maddeler     Radyoaktif madde        Yukarıdan geçen yük

Güçlü manyetik alan       Takılma tehlikesi         Ani düşme tehlikesi     Biyolojik tehlike       Düşük ısı        Zararlı ve  tahriş edici maddeler

Forklift çıkabilir         Elektrik çarpma riski     Tehlikeli alan         Lazer ışınları 4. derece   Yüksek yanıcı  madde     İyonlaştırıcı olmayan

KK’da yer almayan ve şantiyede yaygın olarak kullanılan tehlike işaretleri.

Kapalı alanlar                              Düşen maddeler                       Basınçlı sıvı                           Heyelan tehlikesi

Optik radyasyon                    Bitmemiş yapı iskelesi                      Kaygan zemin  deslizante

Makine sıkışması                      Ağır iş makineleri                              Yüksek ısı        	   Hareket eden şantiyeler

## Yasaklama işaretleri

Yuvarlak şekildedir. Kırmızı çerçeve ve bantlı beyaz zemin üzerine siyah piktogram.

GİRİLMEZ

Yasaklama işaretleri: Yuvarlak olacak. Piktogram, kırmızı çerçeve ve bantlı beyaz zemin üzerinde siyah olacaktır (45º çaprazlama oldan sağa aşağı yönde). Kırmızı işaretin en azından %35i kadardır.

| RENK |  |  | GÜVENLİK İŞARETİ | ANLAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMBOL | GÜVENLİK | KARŞIT |  |  |
| Siyah | Kırmızı | Beyaz |  | Sigara içilmez |
| Siyah | Kırmızı | Beyaz |  | Yaya giremez |

Sigara içilmez                             Açık alev ve ateşle yaklaşma 	Yaya giremez             	 Suyla söndürülmez

Girmek yasaktır                              	 İçilmez su                          Forklift giremez                           Dokunmak yasakatır

K.K’de yer almayan ve şantiyede sıklıkla kullanılan yasaklama işaretleri.

Merdivenler  kullanılmaz                 İnsanlar için değildir            Çukurdan atlamak yasakatır               İş makinalarından uzak durunuz

Girmek yasaktır                                  Yapı iskelesi bitmemiştir                Servis asansörünü kullanmak yasaktır

Kaldırılan yük  altına girme                               Kullanmayınız

Yemek ve içmek yasaktır                 Telefon kullanmak yasaktır              Bitemmiş yapı iskelesi              Bu noktadan ilerisi kalp pili olana yasaktır                                                                                                                      Kullanmak yasaktır

## Zorunluluk işaretleri

Yuvarlak şekilde olmalı. Mavi zemin üzerine beyaz piktogram.

BARETİNİ GİY

Zorunluluk işaretleri: Yuvarlak şekilde olmalı. Piktogram beyaz karşıt renkte mavi zemin üzerinde beyaz olmalı.

| RENK |  |  | GÜVENLİK İŞARETİ | ANLAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMBOL | GÜVENLİK | KARŞIT RENK |  |  |
| Beyaz | Mavi | Beyaz |  | Baretini giy |
| Beyaz | Mavi | Beyaz |  | Çizmeni giy |

İş elbisesini giy                Yüz siperi kullan          Bireysel korunma          Yayalar için mecburi  yol

Koruyucu gözlük kullan          Baretini giy             Kulak koruyucu kullan         tam yüz maskeni kullan                    Çizmeni giy                   İş eldiveni giy

K.K’da yer almayan ve şantiyede sıklıkla kullanılan zorunluluk işaretleri.

Keskin köşeler giderilmeli                     Zorunlu disk koruyucu

## İş güvenliği donanım işaretleri

Dikdörtgen veya kar şeklinde olmalıdır. Piktogram, yeşil zemin üzerinde beyaz olmalıdır (yeşil, işaretin en az %50si kadardır).

Güvenlik veya acil durum işaretleri dikdörtgen veya kare olmalıdır. Yeşil zeminde beyaz piktogram.

İLK YARDIM

İlk Yardım işareti dini semboller nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanmış olup yerinde Kızılay veya Kızıl Baklava ile değiştirilmiştir.

Kızıl baklava işareti aşağıdaki ülkelerde ilk yardım amaçlı kullanılmaktadır:

- Arap ülkeleri (Arap Yarımadası)

- Suudi Arabistan dışında kalan Arap ülkeleri

- Arap olmayan Müslüman ülkeler

- Önemli Müslüman azınlığı olan ülkeler

ARAP ÜLKELER (ARAP YARIMADASI)

SUUDI ARABİSTAN DIŞINDA KALAN ARAP ÜLKELERİ

ARAP OLMAYAN MÜSLÜMAN ÜLKELER

ÖNEMLİ MÜSLÜMAN AZINLIK SAHİBİ

| RENK |  |  | GÜVENLİK İŞARETİ | ANLAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMBOL | GÜVENLİK | KARŞIT RENK |  |  |
| Beyaz | Yeşil | Beyaz |  | Kaçış yolu |
| Beyaz | Yeşil | Beyaz |  | Sedye |

İlk yardım              Sedye        Acil Durum duşu      Göz yıkama  istasyonu

Kaçış yolu yönleri

Acil durum telefonu

Yön / Kaçış yolu

Bu paneller görmesi zor olan yerlere yerleştirildikleri zaman ışıklandırılabilir.

## Yaygın ekipmanı işaretleri

Dikdörtgen veya kare şeklinde olmalıdır. Piktogramlar kırmızı zeminde beyaz olacaktır (Kırmızı, işaretin en az %50si kadardır).

Acil durumda takip edilecek yönler

Yangın söndürme hortumu çarkı          Yangın merdiveni                  Yangın söndürücü          Acil durum telefonu

Bu paneller,  görmesi zor olan yerlere yerleştirildikleri zaman ışıklandırılabilir veya parlayabilir.

# IŞIK İŞARETLERİ

Bilginin ışık işaretleriyle gösterilen belirli işlemler vardır; örneğin, inşaat kazı makinelerinde yanıp sönen, dönen sarı ışık olabilir.

## Işık işaretlerinin özellikleri ve gereklilikleri

Belirlenmiş kullanım koşullarına göre ışık, çevresiyle uygun parlak bir karşıtlığa yol açmalıdır. Diğerlerini kamaştırıcı olmayacak şekilde net görülebilir olmalıdır.

İşareti geçiren parlak zemin genel bir renkte olmalı veya belirli zeminde piktogramlı olmalıdır.

Eğer bir cihaz devamlı yanıp sönen bir işaret saçabiliyorsa, yanıp sönen işaret devam eden işaretle ilgili olarak yüksek seviye tehlike veya daha büyük acil müdahale gerektiğini anlatmak için kullanılacaktır.

Kargaşaya sebep vermemek için ne iki parlak işaret aynı anda kullanılamaz, ne de diğerinin yakınındaki bir parlak işaret sadece belli belirsiz farklı parlak ışık saçar.

Yanı sönen parlak işaret kullanıldığı zaman devamlı fark edilmesinden veya diğer parlak işaretlerle karışmasından kaçınılarak devamlı yanıp sönme sıklığı ve duraklaması mesajın doğru bilgilendirmesine izin vermelidir.

Ciddi tehlike anında kullanılan ışık işaret cihazları bakıma veya yedek lamba denemesine tabi kalır.

# SES İŞARETLERİ

Ses işaretleri kulakla duyulur . Uygun cihazlarla insan sesi karışmadan verilir. Şifreli türden sesler olabilir. Bu tür levhalar nadir olup çalışanın özel eğitimini gerektirir.

## Ses işaretlerinin özellikleri ve gereklilikleri

Ses işaretlerinin ortam sesinden daha yüksek bir ses seviyesi olmalıdır ki böylece rahatsız edici olmadan net olarak duyulur. Ses işareti, ortam sesi çok şiddetliyse kullanılmamalıdır.

Ses işaretinin tonu veya kesintili işaretler konumunda işaretlerin duraksaması, arası ve sınıflandırılması diğer ses işaretleri veya ortam sesine göre doğru bilgilendirme ve kolay ayırıma izin vermelidir. İki ses işareti aynı anda kullanılmamalıdır.

Eğer bir cihaz, ses işaretlerini kuvvetli değişken veya kesintili bir tonda veya kuvvetli kesintisiz bir tonda yayabilirse sonrakinin aksine önceki yüksek seviye tehlike veya daha büyük acil müdahale gerektiğini belirtmek üzere kullanılır.

Tahliye işaretinin sesi kesintisiz olmalıdır.

# KOKU ALMA İŞARETLERİ

Bir çeşit bilgi aktaran kokular kullanırlar. Çalışana yönelik yeterli eğitim ihtiyacını ifade eder. Temel başarısızlık bir koku alma işaretinin çevre tarafından gizlenebilmesidir. Evde kullanılan gaz yakıtlar kaçak olduğunu belirlemek üzere koku verilir.

# DOKUNMA LEVHASI

Bu işaretler dokumayla algılanıp bu işaretlere en hassas olan ellerimizdir. Bu tip levhalar çok sık kullanılmaz (örneğin, önköpürtücü makinenin kontrollerini yapmak kullanımlarını zorlaştırır).

# İŞARET TİPİ SEÇİMİ

Her durumda kullanılır işaretlerin veya levha cihazlarının sayısı ve yeri   kadar işaret tipi seçimi yapılacak ki levha aşağıdakiler göz önünde bulundurularak mümkün olduğu kadar etkileyici olur:

• Levhanın özellikleri.

• Belirtilmesi gereken riskler, maddeler ve koşullar

• Kapsayan alanın ölçüsü.

• Etkilenen çalışan sayısı.

## Düşme, çarpışma ve darbe riski

Düşme, çarpma veya darbe riskini doğuracak engeller veya diğer elemanlara yönelik engebeli düzey levhası için eşit etkinlikle ya yukarıda anlatılan uygun gelen panel ya da bir emniyet rengi seçilebilir ya da her ikisi mükemmelleştirerek kullanılabilir.

Çalışanın girdiği, insanların düşme, nesnelerin düşme, çarpışma veya darbe risklerinin olduğu bu işlerin öncül alanlarının sınırlandırılması bir emniyet rengi kullanılarak yapılabilir.

Önceki iki paragrafta değinilmiş olan renkle şifrelenmiş levhalar alternatif sarı veya siyah çizgiler içerir. Çizgiler yaklaşık 45º açıyla olmalı ve aşağıdaki modelin benzer ölçüsünde olmalıdır.

## El işaretleri

El işareti doğru, basit, yapması ve anlamsı kolay ve diğer el işaretlerinden net şekilde ayırt edilebilir olmalıdır.

Aynı anda her iki kolun kullanımı tek bir simetrik biçimde ve tek bir el işareti için olur.

Yukarıda listelenen özelliklere göre kullanılan el işaretleri, anlamları ve anlaşılabilirliği en az eşit olmak kaydıyla çeşitlilik gösterebilir veya çok detaylı olabilir.

İşaretçi herhangi bir tehlike yaratmaksızın gözle görülür biçimde hareketleri takip edebilmelidir.

İşaretçi özellikle çalışmayı ve etraftaki çalışanların güvenliğini yönlendirme sorumluluğu içinde olmalıdır.

İşaretçi operatör tarafından kolay bir şekilde tanınmalıdır.

İşaretçi ceket, kol, kolluk veya baret ve gerektiğinde yardımcı cihazlar gibi daha uygun tanıtıcı parçalar kullanır. Bahsi geçen tanıtıcı parçalar parlak renkte olmalı ve mümkünse her parça aynı renkte olmalı ve özellikle işaretçi tarafından kullanılmalıdır.

|  | - Genel el ve kol hareketleri |  |
| --- | --- | --- |
| Anlamı | Tanım | Resim |
| Başlat: Uyarı Komutu al | Her iki kol avuç içleri ileri doğru yatay olarak uzatılır. |  |
| Dur: Ara Hareket sonu | Sağ kol yukarı doğru, avuç içi ileri doğru uzatılır. |  |
| Tamam | Her iki el birlikte göğüs hizasında birleştirilir |  |

|  |  | - Dikey hareketler |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlamı |  | Tanım | Resim |  |
| Yukarı kaldır |  | Sağ kol yukarı, avuç içi ileri doğru uzatılıp yavaş yavaş daire çizilerek hareket ettirilir. |  |  |
| Aşağı indir |  | Sağ kol aşağı, avuç içi içeri doğru uzatılıp yavaş yavaş daire çizilerek hareket ettirilir. |  |  |
| Dikey mesafe |  | Eller mesafeyi gösterir. |  |  |
|  | - Yatay hareketler |  |  |  |
| Anlamı | Tanım |  |  | Resim |
| İleri git | Her iki kol bükülü, avuç içleri içeri doğru ön kolları yavaşça bedene doğru hareket ettirir. |  |  |  |
| Geri git | Her iki kol bükülü, avuç içleri dışarı doğru ön kolları yavaşça bedenden ileri hareket ettirir. |  |  |  |
| Sağa git -: İşaretlerden sorumlu kişiye göre. | Sağ kol oldukça yatay uzatılıp yön gösterilerek sağ avuç içi aşağı küçük ve yavaş hareket ettirilir. |  |  |  |
| Sola git: İşaretlerden sorumlu kişiye göre. | Sol kol oldukça yatay uzatılıp yön gösterilerek sol avuç içi aşağı küçük ve yavaş hareket ettirilir. |  |  |  |
| Yatay mesafe | Eller mesafeyi gösterir. |  |  |  |

|  | - Tehlike |  |
| --- | --- | --- |
| Anlamı | Tanım | Resim |
| Tehlike: Dur veya acil durum | Her iki el yukarı doğru avuç içleri ileri doğru uzatılır. |  |
| Çabuk | Hareketlerle ilgili şifreli el kol hareketleri çabuk yapılır |  |
| Yavaşça | Hareketlerle ilgili şifreli el kol hareketleri çok yavaş yapılır. |  |

# EK 1

İşaretlerin anlamı

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi konusunda EC 1272/2008 Düzenlemesi kimyasal ürünler için kullanılan etiketler üzerindeki Piktogram değişiklerini belirtir. Yeni tehlike piktogramları baklava şekildir. Görülebilecek kadar kalın kırmızı çerçeveli beyaz zeminde siyah işaret özelliklidir. Tehlikenin şiddetini ima eden aşağıdaki uyarı kelimelerinden biri tehlike piktogramının yanında yer alır:

- TEHLİKE, en tehlikeli kategoriler için

- UYARI, az tehlikeli kategoriler için

Aralık 2010’dan beri tarım ilaçlarını etiketlemenin yeni yolu yürürlükte olup geçiş dönemi 2015 yılına kadar hala etkisini koruyacaktır ki bu dönemde eksi ve yeni sınıflandırma ile etiketleme sistemlerinin her ikisi de kullanılabilir. Bu demek oluyor ki, bitki sağlığı kullanıcıları ürünleri piyasada yeni ve eski piktogramlarla bulabilirler. Denklikleri tabloda gösterilmektedir.

Patlayabilir

Katı, sıvı, hamursu veya jelatinli maddeler ve havada oksijenin bile olmadığı ortamda hazırlığı belli test koşullarında gazların hızlı oluşumuyla ısı veren bir reaksiyon yaratabilir, patlayabilir, çabuk parlayabilir veya ısının etkisiyle kısmı sıkışma olayında inflak edebilir .

Yanıcı etken (O)

Diğer maddelerle, özellikle de  patlayıcı maddelerle, temas halinde olduğunda maddeler ve hazırlığı güçlü ısı veren reaksiyon üretebilir..

Tutuşan ürünler (F):

Sıvı maddeler ve düşük tutuşma derecesinle hazırlıklar .

Kolay  tutuşan ürünler:

- Oda sıcaklığında ısıtılabilir ve herhangi ilave enerji olmadan ve alevlenebilir veya

- Tutuşma kaynağıyla temas ettikten sonra kolayca alevlenebilir ve söz konusu kaynak hemen  uzaklaştırıldığında yanmaya veya için için yanmaya devam eden katı veya

- Çok düşük tutuşma dereceli sıvılar veya

- Su veya nemli havayla temas etmiş tehlikeli miktarda oldukça yanıcı gazlar  çıkartan

maddeler ve karışımlar

Aşırı tutuşan  ürünler:

Sıvı maddeler ve çok düşük tutuşma ve kaynama derecesiyle hazırlıkları ile gaz ve normal ısı ve basınçta hazırlıkları havayla temas ettiği zaman tutuşucudur .

Aşındırıcı ürünler (C):

Maddeler ve canlı dokuyla hazırlıklarında üzerlerindeki zararlı eylemi tecrübe edebilirler

Tahriş ediciler  (Xi):

Aşındırıcı olamayan maddeler ve kısaca, deri veya mukoza zarıyla teması devam etmiş veya tekrarlanmış hazırlıkları tutuşucu reaksiyona nende olabilir.

Zararlı ürünler  (Xn):

Soluma, emme veya deriye nüfus etme sebebiyle maddeler ve hazırlıkları akut veya kronik etkilere sebep olabilir ve hatta öldürebilir.

Zehirli ürünler  (T):

Düşük miktarda soluma, emme veya deriye nüfus etme sebebiyle maddeler ve hazırlıkları akut veya kronik etkilere sebep olabilir ve hatta öldürebilir.

Çok zehirli ürünler:

Çok düşük miktarda soluma, emme veya deriye nüfus etme sebebiyle maddeler ve hazırlıkları akut veya kronik etkilere sebep olabilir ve hatta öldürebilir.

.

Sensitizing products:

Substances and preparations which, due to inhalation or skin penetration, may cause a hypersensitivity reaction in such manner that later exposure to the same substance or preparation gives rise to characteristic negative effects.

Carcinogenic products:

Substances and preparations which, due to inhalation, ingestion or skin penetration, may cause cancer or increase the frequency thereof.

Mutagenic products:

Substances and preparations which, due to inhalation, ingestion or skin penetration, may cause hereditary genetic alterations or increase the frequency thereof.

Çevre için tehlikeli (N):

Çevre bileşenlerinden bir veya daha fazlasına ani veya gelecekte tehlike sunan veya sunabilir maddeler ve hazırlıkları.

| Dzüenleme EC 1272/2008 ’dan önce piktogramlar | DüzenlemeEC 1272/2008’e göre piktogramlar |
| --- | --- |