MODÜL 7

İNŞAAT ENDÜSTRİSİNDE

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Proje: 2013-1-BG1-LEO05-088722

Yazan:	Marco Orlando

Paragon Europe

Ekim, 2014

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

İçindekiler

GİRİŞ	2

1	İnşaat Endüstrisinde Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili AB Yönetmeliği Çerçevesi	3

1.1	Yürürlükteki Yönergeler	3

1.2	İşveren ile Çalışanın Hak ve Görevleri	4

2	Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Listesi	5

3	Kişisel Koruyucu Donanım Koşulu Gerektirebilen Faaliyetler Listesi 	6

# GİRİŞ

Bu eğitim modülü, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımını düzenleyen Avrupa Birliği yönetmeliği çerçevesinin hem işveren hem de çalışanın görev ve haklarına ağırlık vererek gözden geçirilmesini önermektedir. İnşaat endüstrisi ile ilgili özel yönerge bulunmamaktadır ki pazar/iş güvenliği gerekliliklerinin kullanımıyla ilgili olan KKD tüm sektörlere uygulanır.

Bu modül ayrıca kişisel koruyucu donanım listesi ile kişisel koruyucu donanım koşulu gerektiren faaliyetler listesini kapsar: bu listeler Yönerge 89/656/AET’nin Ek II ve III’e dayanmaktadır.

Modül, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) tarafından finanse edilen 2013-1-BG1-LEO05-08722 nolu “CWH&S’de Yaratıcı e-Rehber” projesine uygun hazırlanmıştır.

Projenin temel amacı inşaat endüstrisinde S&G işaret ve sinyallerinde esas yetkileri edinmek üzere etkileşimli çok dilli e-öğrenme aracı geliştirerek 6 Avrupa ülkesindeki MÖE sistemlerinde belirlenen sorunları ve açıkları ele almaktır.

Proje, MÖE öğrencilerine, eğitmenlerine, KOBİ personeline eğitim verecek ve inşaat sektöründe İş Güveliği ve Sağlığının temel önemi hakkında farkındalık yaratacaktır.

# İnşaat Endüstrisinde Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili AB Yönetmeliği Çerçevesi

## Yürürlükteki Yönergeler

12 Haziran 1989 tarihli Yönerge  89/391/EEC çalışanın iş yerinde iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili gelişmeleri iyileştirmeye teşvik etmek için tedbirleri sunmayı amaçlayan AB İş Güvenliği ve Sağlığı “Çerçeve Yönergesi”ni açıklar. Yönerge, hem kamu hem de özel olmak üzere özel kamu hizmeti faaliyetleri (silahlı kuvvetler, polis veya belirli sivil koruma hizmetleri)  hariç tüm sektör faaliyetlerine uygulanır.

Bu tür “Çerçeve Yönergesi”ne dayanarak daha sonra bireysel yönergeler dizisi benimsenmiştir. Çerçeve Yönergesi bireysel yönergeler kapsamında tamamıyla tüm alanlara uygulanan genel ilkeleri içerir. Ancak, bireysel yönergeler daha katı ve/veya özel koşullar içerdiği zaman bireysel yönergelerin bu özel koşulları geçerli olur.

Kişisel koruyucu donanım (KKD) ile ilgili iki ana yönerge bulunur; şöyle ki:

- KKD ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlaştırılmasını sağlayan  21 Aralık 1989 tarihli Yönerge 89/686/AET. Kullanıcı güvenliği ve sağlığı korumayı garanti etmek için KKDnin uyması gereken temel iş güvenliği gereklilikleri kadar piyasaya gönderme ve Toplulukta dolaşım iznini ayarlayan koşulları koyar.

- 30 Kasım 1989 tarihli Yönerge 89/656/AET işyerinde çalışanların kullandığı kişisel koruyucu donanıma yönelik asgari iş güvenliği ve sağlık gerekliliklerini belirler.

Her iki Yönergeye göre KKD, işte güvenliği ve sağlığı tehlikeye sokması muhtemel bir veya birden fazla tehlikeye karşı korunması amacıyla çalışanın giymesi ya da elde tutulması için tasarlanmış herhangi bir cihaz ya da alet olarak kabul edilir. Hatta, Yönerge 89/656/AET (Madde 3) ile belirlenen “Genel Kural”, KKDnin sadece “tedbirler, yöntemler veya işin örgütleme ilkeleri ile veya teknik kolektif korunma vasıtasıyla riskin kaçınılmaz veya  yeterince sınırlı olduğu” zaman kullanılması gerektiğini ortaya koyar.

Avrupa Birliği halihazırda Yönerge 89/686/AET’yi revize etmek için çalışmaktadır. Revizyon Yönerge kapsamını genişletecek, tanımlar ile piyasa gözetimiyle ilgili teknik gereklilikler kadar tıpa tıp uygun ve ayrı ayrı uygulanmış KKDye yönelik uyarlama uyum değerlendirme prosedürlerini tanıtacaktır.

Mart 2014’te Avrupa Komisyonu’nun uyarlaması sonrası teklif olağan yasama prosedürü altında Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği Konseyi tarafından görüşülecektir. Daha sonra Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanıp kanunlaşacaktır.

## İşveren ile Çalışanın Hak ve Görevleri

Yönerge 89/656AET, S&G riskleri belirlenebildiği yerde birinci önceliğin bu riskleri daha güvenli alternatifleri bularak, iş uygulamasını değiştirerek veya toplu koruma sağlayarak elemek olduğunu ana hatlarıyla çizer. Daha önceden belirtildiği gibi, KKD, sadece risk kaçınılmaz ve yeterince sınırlı olduğu zaman kullanılmalıdır.

Ayrıca, yönerge, işverenin sorumluluğu altında yükümlülük ve koşullar dizisi sunar; yani bir başka deyişle çalışana KKD ile ilgili özel haklar sağlar:

- Tüm KKDlar: kapsayan risklere ve mevcut işyeri koşullarına uygun olmalıdır; ergonomik gereksinimleri ve çalışanın sağlık durumunu dikkate almalı; herhangi gerekli ayarlamadan sonra doğru şekilde kullanıcıya uymalıdır  (Mad.4.1.).

- Bir çalışanın aynı anda birden fazla KKD malzemesi giymesi gerektiğinde bu tür ekipmanlar birbirine uyumlu olmalıdır   (Mad. 4.2.).

- KKD kişinin kullanımı için seçilmelidir. Eğer koşullar birden fazla kişinin KKD giymesini gerektiriyorsa bu tür kullanımın kullanıcı açısından herhangi bir sağlık ve hijyen sorunu yaşamayacağını garanti etmek üzere uygun ölçüler alınmalıdır (Mad. 4.4.).

- İyi çalışır durumunda ve tatmin edici hijyen koşulunda KKD bedava sağlanmalıdır (Mad. 4.6.).

- Çalışanlar hangi KKD kullanımının onları risklere karşı koruyacağına dair bilgilendirilmelidir (Mad. 4.7.).

- Eğer uygunsa KKD giyiminin gösterimleri işveren tarafından organize edilmelidir  (Mad. 4.8.).

- KKDnin AK standartlarına uygunluğunu garanti edin, tehlike risk değerlendirmesini yürütün ve çalışanları korumak için gerekli KKD özelliklerine karar verin. (Mad. 5.1.).

- Çalışanlar ve bunların temsilcileri, KKD işte kullanıldığı zaman çalışanların S&G hususunda önlem almaları için bilgilendirilmelidir (Mad. 7).

- Görüşme ve çalışanlar ile onların temsilcilerinin katılımı, Yönerge 89/656/AET konuları kapsamında Yönerge 89/391/AET Madde 11’e göre olacaktır  (Mad. 8).

Yönerge 89/391/AET’nin içerdiği koşullar, Yönerge 89/656/AETnin içerdiği daha kısıtlı ve/veya özel koşullara zarar vermeden tamamıyla uygulanabilir kalır.

Yönerge 89/391/AET işverenin temin ettiği kişisel koruyucu donanımının doğru kullanımını sağlamak için çalışan sorumluluğunu belirler.

# Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Listesi

Birçok iş için güvenli ayakkabı, göz koruma ve baş koruma genel asgari gereksinimlerdir. Yine de inşaat şantiyelerinde kullanılmakta olan KKD malzeme listesi şunları içermelidir:

Baş Koruma

- Koruyucu baretler, şapka ve kafa derisi koruyucu.

Kulak Koruma

  - Kulak tıkaçları, kulak kapatıcılar ve benzer gereçler, tam akustik baretler.

Göz ve Yüz Koruma

- Yüz siperleri, gözlük, maske, gömülü güvenli siperlikli baretler ve büyük tip gözlük.

Solunum Koruma

  - Toz süzgeci, gaz süzgeci ve radyoaktif toz süzgeci.

  - Solunum cihazları ve hava beslemeli yalıtkan cihazlar.

El ve Kol Koruma

  - Eldiven, tek parmaklı eldiven, parmaklık kılıfları, kol üstü, el bileği koruma.

Ayak ve Bacak Koruma

  - Güvenli ayakkabılar ve botlar  (örneğin, tarak kemiği koruyuculu ve delinmeye karşı dayanımlı tabanlı ayakkabı veya bot).

Deri Koruma

- Koruyucu krem ve merhemler.

Gövde ve Karın Koruma

- Koruyucu yelekler, ceketler, önlükler ve kayışlar.

Tüm Vücut Koruma

- Vücut taşıyıcı cihazlar  (emniyet kemeri).

- Emniyetli iş kıyafeti (iki parça ve iş önlükleri).

- Düşmeleri engellemek üzere tasarlanmış donanım

- Makine, kimyasal ve radyoaktif bulaşmadan koruma sağlayan kıyafet

- Sıcağa dayanıklı ve termal kıyafet, toz geçirmez kıyafet, gaz geçirmez kıyafet.

- Fuloresan işaret gönderme, geri yansıtıcılı kıyafet ve aksesuarlar.

- Diğer koruyucu örtüler.

# Kişisel Koruyucu Donanım Koşulu Gerektirebilen Faaliyetler Listesi

Baş koruma

Koruyucu baretler

- İnşaat işi, özellikle yapı iskelesi ile yüksek iş alanlarının altında, üstünde veya yakınlarında çalışma, kalıp inşaatı veya kalıp alma,  montaj ve yükleme işi, yapı iskelesi üzerinde çalışma ve yıkım işi, çelik kirişli köprüler üzerinde ve çelik bina yapımında, kulelerde çalışma.

- Maden ocaklarında, hendeklerde, bacalarda ve tünellerde çalışma.

- Toprak ve kaya işleri.

- Yer altı işlerinde, taş ocaklarında, açık kazılarda çalışma.

- Baçlı cıvata çakma aletleriyle çalışma.

- Dinamit atma işi.

- Asansör, kaldırma düzeneği, vinç ve konveyör yakınlarında çalışma.

Ayak koruma

Delinmeye karşı emniyetli tabana sahip güvenli ayakkabılar

- İskelete işi, temel işi ve yol işleri.

- Yapı iskelesi işi ve çatı işleri.

- İskelet yıkım işi.

- Kalıp montajı ile kalıp almayı kapsayan beton ve prefabrik kısımlarla çalışma.

- Yüklenici açık deposu ile ambarlarında çalışma.

Delinmeye karşı emniyetsiz tabana sahip güvenli ayakkabılar

- Çelik köprüler üzerinde, çelik yapı inşaatında, direklerde, kulelerde, asansörlerde, çelik hidrolik yapılarda, çelik fabrikaları ile haddelerde, büyük konteynırlarda, büyük boru hatlarında, vinçlerde, kazan tesislerinde ve elektrik santralarında çalışma.

- Değiştirme ve bakım işi, metal montaj işi.

- Taş ocaklarında açık kazılarda çalışma.

- Kaya işi ve işlemi.

- İnşaat malzemeleri endüstrisinde döküm işi.

- Nakliye ve depolama.

Topluklu veya dolgu topuklu ve delinmeye karşı emniyetli tabana sahip güvenli ayakkabılar

- Çatı işi.

Yalıtılmış tabanlı emniyetli ayakkabılar

- Çok sıcak veya çok soğuk malzemeler ile veya bu malzemeler üzerinde çalışma.

Kolaylıkla çıkarılabilen emniyetli ayakkabılar

- Eriyik maddelerin nüfus etme riski olan yerler.

Göz ve yüz koruma

Koruyucu büyük tip gözlük, yüz siperleri veya perdeleri

- Kaynak, zımparalama ve ayırma işi.

- Sızdırmazlık ve pürüzlendirme.

- Kaya işi ve parçalama.

- Cıvata çakma aletleri ile çalışma.

- Küçük mucurlar için yığma kaldırma makineleri üzerinde çalışma.

- Parçaların kaldırılması ve parçalanması.

- Aşındırıcı maddelerin spreylenmesi.

- Asit ve yakıcı solüsyonlar,  dezenfektanlar ve çürütücü ürünler kullanımı.

- Sıvı sprey kullanımı.

- Eriyik maddeler kullanarak ve onların civarında çalışma.

- Lazer kullanımı.

Solunum koruma

Maskeler/solunum aletleri

- Konteynır içinde, kuyuda, yeraltında veya kısıtlı alanlar ile tozlu olabilen alanlarda çalışma.

- Sprey boyama.

Kulak koruma

Kulak koruyucular

- Basınç havalı delgi kullanımı.

- Kazık çakma işi, dinamit atma işi.

Vücut, kol ve el koruma

Koruyucu kıyafet

- Asit ve yakıcı solüsyon, dezenfektanlar ve çürütücü ürünler kullanımı.

- Sıcak malzeme kullanımı veya civarında ve sıcak hissedilen yerlerde çalışma.

- Bilya püskürtme.

Ateşe dayanıklı koruyucu kıyafet

- Kısıtlı alanlarda kaynak yapma.

Delik emniyetli ve deri önlükler

- Keskin nesnelerin kullanımı.

- Kaynak, dövme işi, döküm.

Önkol koruma

- Kesme.

Eldivenler ve metal örgü eldivenler

- Kesme, kaynak, keskin köşeli nesneleri tutma; bunların dışında  eldiven giyilmesi gerekeli tehlikeli makineler.

- Tehlikeli solüsyonların korunmasız kullanımı.

Su geçirmez kıyafet

- Yağmurda ve soğuk havalarda açık alanda çalışma.

Yansıtıcı kıyafet

- Çalışanların net şekilde görülebilmesi gereken yerde çalışma.

Emniyet kemerleri

- Yapı iskelesinde çalışma.

- Prefabrik parçaların montajı.

- Direklerde çalışma.

Güvenlik halatları

- Yüksek vinç kabininde çalışma.

- Kuyularda ve atık su kanallarında çalışma.

Aşağıdaki linkten farklı dil ve formatlarda birleştirilmiş sürüm metnine ulaşabilirsiniz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01989L0391-20081211

Aşağıdaki linkten farklı dil ve formatlarda birleştirilmiş sürüm metnine ulaşabilirsiniz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01989L0686-20031120

Aşağıdaki linkten farklı dil ve formatlarda birleştirilmiş sürüm metnine ulaşabilirsiniz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01989L0656-20070627

Daha fazla bilgi şuradan bulunabilir :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/personal-protective-equipment/index_en.htm

Koşulların tam listesi için Yönerge 89/656/AET, Bölüm II (İşverenin Yükümlülükleri)’ye bakınız.

Üye Devletler koşullarına göre bu tür bir ekipmanın kullanımı işyerine özel olmadığı durumda çalışandan KKD maliyetine katkıda bulunması istenebilir .

Bu liste kısmi olarak değerlendirilmeli. Lütfen  daha geniş liste için Yönerge 89/656/AET Ek II’ye bakınız.

Bu liste kısmi olarak değerlendirilmeli. Lütfen  daha geniş liste için Yönerge 89/656/AET Ek II’ye bakınız.